TTMER11: Jelzésátvitel központok között

A mérést végzik:

Szarvas Tamas BLHNR7

..................................

A mérés elvégzésének dátuma:2005-09-27

Bevezetõ:

A vonalkapcsolt hálózatokban a hívásfelépítés és bontás folyamatának vezérléséhez a távbeszélôközpontok adatokat cserélnek. Ez az adatcsere a jelzés, a jelzésekre azok továbbítására vonatkozó szabályok összessége pedig a jelzésrendszer.

A gyakorlat elsõ részében vizsgálatainkat a digitális elõfizetõi jelzésrendszeren (DSS1) alapuló - a Q referenciapontok közt használatos magánhálózati (PTN) jelzésrendszer (QSIG) - vizsgálatával kezdjük. A laborban az on-line vizsgálatokhoz minden eszköz rendelkezésre áll. Igy nem követünk el nagy csalást, ha a DSS1-rõl tanultakat ilyen jelzésrendszeren keresztül mutatjuk be.

A gyakorlat második részében a nyilvános hálózatok központjai között használatos ITU-T No.7 (SS7) jelzésrendszert lehet tanulmányozni mûködés közben. (A laborban üzemelõ SS7-es link nem áll rendelkezésre, így azt egy protokollanalizátorral emuláljuk. Valódi SS7-es link mûködését ilyen linken korábban rögzített regisztrátumok alapján (off-line) tehetjük meg).

Elméleti összefoglaló: Lásd a mérési segédlet ide vonatkozó fejezeteit!

_

Kötelezően elvégzendő mérési feladatok:

1. Bevezetés egy magánhálózati jelzésrendszer (QSIG) vizsgálatába

A magánhálózati jelzések vizsgálatát a mintahálózat PSTN, ISDN alhálózatán végezzük. Ezen jelzések a - Kapcsolástechnika tárgyban is ismertetett - DSS1 (ISDN UNI) jelzésrendszeren alapulnak.

A magánhálózatokban a viszonylag kis forgalom miatt a nagyteljesítményű SS7-es hálózati jelzésrendszer használata nem gazdaságos, gazdaságosabb megoldás volt a magánhálózatban is használt DSS1 előfizetői jelzésrendszert "megfejelni" a hálózati együttműködést biztosító üzenet elemekkel, így született meg a QSIG.
Igy nem követünk el nagy csalást, ha a DSS1-ről tanultakat ilyen - a laborban is rendelkezésre álló - jelzésrendszeren keresztül mutatjuk be.

A konkrét mérési elrendezés a következő ábrán látható:

A mérőhelyen található távbeszélőkészülékek, a mintahálózat két központjába (Definity) vannak bekötve. A két központot egy PCM trönkkel kapcsoljuk össze. Ez az alhálózat több mérési gyakorlat objektuma: a szakirány alapozó mérések során mértünk hibaarányt a trönkön (TTMER17), vizsgáltuk külön a hálózati elemeket (TTMER 26), vizsgáltuk a trönk csatornáit beszédátvitel szempontjából (TTMER 2).

E gyakorlat során - mint korábban is - a két különböző központba kötött készülékek közt felépíthetünk egy "interurbán" hívást. A mérési feladat most: minél több információt szerezni arról, hogyan is működik ez?

Vizsgálatainkat két helyen végezhetjük:

- a két központ közti trönkön, egy protokollanalizátor műszer segítségével

- a központban, a központ konfigurációt leíró adatbázisban, melyhez hozzáférést a központ felügyeleti terminálja biztosít. (Hasonló búvárkodást már végeztünk a TTMER 26-ban)

A mérési gyakorlatban használt EQS-133 műszer nem ismeri fel automatikusan a trönk konfigurációját, így kézenfekvő az első mérési feladat:

- 1.1. Tanulmányozza a PCM trönk (link) üzemmódját a Definity központ adatbázisában.

- Először jelentkezzen be a felügyeleti terminálon keresztül a Definity központba. (A bejelentkezési eljárás leírása a terminál mellett található)

- Listázza ki a trönk csoport adatblokkokat, ebből állapítsa meg a vizsgálat tárgyát képező trönk sorszámát!

- A vizsgált trönk adatblokkjából megállapítható, melyik PCM interfész kártya képezi a vizsgálat tárgyát. E kártyához tartozó adatblokkot megjelenítve megkapjuk a vizsgált PCM trönk paramétereit.

Az adatblokkok jegyzőkönyvezése nem kőtelező. Az adatblokkok alapján adjon választ a következő kérdésekre:

- A PCM keret típusa?

- Isdn-pri

- A vonali kódolás módja?

HDB3

- Melyik időrések vannak a trönkhöz hozzárendelve?

- 1-15

- Milyen sorrendben történik az időrések lefoglalása?

- 1-tol fellfele mindig az elejerol

- Melyik PCM időrésben továbbítjuk a trönk jelzéseit?

- 16

- 1.2. A protokollanalizátor kezelésének elsajátítása. Hívásanalízis.

Csatlakoztassa az EQS-133 Analizátort az alközpontok közötti trönkhöz a következő ábra szerint:

- Indítsa el az EQS-133 kezelői programját a PC-n.

- Konfigurálja az EQS-133-at a 3-as feladat alapjan.

- Indítsa el a mérést!

- Hívja fel a 3002-es készülékről a 4008-as készüléket hozzon létre kapcsolatot, majd bontsa el azt.

- Állítsa le a mérést.

- A regisztrátumot jelenítse meg a képernyőn különböző report generátor üzemmódok

- Received,

- Decoded

- off

- dump

- short

- MsgCompl

mellett.
(A jegyzőkönyvbe másoláskor a courier new fontot használjuk!)
Mire szolgálhatnak ezek az üzemmódok?

- Válaszolja meg a következő kérdéseket:

- Milyen 2-es réteg keretek fordultak elő a vizsgálat során?

- RR, Inf

- Milyen 3-as réteg üzenetek,és információs elemek fordultak elő a vizsgálat során?

- CallProc, Alerting, Conneckt, ConnecktAck, Disconnect, Release, ReleaseComplete

- Milyen szolgálatot kért az előfizető?

- 3.1Khz audio

- Melyik B csatornán történt a kommunikáció?

- 1

- Milyen kódolási karakterisztikával történt a beszédjelek átvitele?

- G.711 A

- Milyen időtartamú volt a beszélgetés?

- 18mp

- Hogyan zárult a hívás?

- 16_NormCallClear

2. Bevezetés az SS7-es nyilvános hálózati jelzésrendszer vizsgálatába

A jelzések vizsgálatára szolgáló mérési elrendezés a következő ábrán látható:

Az SS7-es linket, a K1197-es protokollanalizátorral emuláljuk, a linket az EQS-133 protokollanalizátorral monitorozzuk.

- 2.1 SS7-es jelzéslink létrehozása, indítása, teszt és jelzésüzenetek továbbítása.

Csatlakoztassa az EQS-133 Analizátort a K1197 portjai között kialakított linkhez a következő ábra szerint:

PORT1-A   DB9 conn.                               PORT1-B

PRI1-A    pin no.                                 PRI-1B

USER        |                                     NETWORK

+---------+ |                                     +---------+

|         | |                                     |         |

|  TxA+   + 9 --------+----------------------- 9 +  RxB+   |

|         |   LINK1-A |                 LINK2-B   |         |

|  TxA-   + 5 ------------+------------------- 5 +  RxB-   |

|         |           |   |                       |         |

|   A     |           |   |   PRI-1               |   B     |

|         |           |   |                       |         |

|  RxA+   + 6 ----------------<---+------------ 6 +  TxB+   |

|         |   LINK1-B |   |       |     LINK2-A   |         |

|  RxA-   + 1 ----------------><-------+-------- 1 +  TxB-   |

|         |           |   |       |   |           |         |

+---------+           |   |       |   |           +---------+

|   |       |   |

+-----------+---+-------+---+-----------+

|          Port A      Port B           |

|            Rx          Rx             |

|                EQS-133                |

+---------------------------------------+

>

- Indítsa el a K1197-et, állítson be SS7 Simulation üzemmódot!
(MAN-CONF/INTERFACE1/SIGNALLING APPLICATION/SIMULATION/SS#7 MLP SIMULATION )

- Töltse be a mérésvezető által kijelölt SETUP <! WD6:EQS4P.SETUP /!>filet!

- Kapcsolja be az EQS-133-at, majd indítsa el az EQS-133 kezelői programját a PC-n.

- Konfigurálja az EQS-133-at a K1197 SETUP-nak megfelelően, majd indítsa el a mérést!

- Töltse be a mérésvezető által kijelölt TEST MANAGER <! WD6:EQSTEST5.F -!>fileokat, majd tanulmányozza azok tartalmát!

- Hány állapota van az automatának?

- 4

- Hány időzítő működik benne?

- 1

- Indítsa el a TEST MANAGER-t a K1197-ben (TMKEYS(TM(0))RUN) majd:

- Az "stlink" funkciógombbal indítsa el az SS7-es linket.

- Kapcsolja be a teszt üzenet előállítást a főmenüben (SIMULATION/LINK/SETUP).

- Az "stcall" funkciógombbal indítson el egy ISUP hívást.

- Rögzítse és jegyzőkönyvezze az emulált linken áthaladó üzeneteket az EQS-133-al.

- A regisztrátum alapján rajzolja be az LSC automata egyszerűsített SDL diagramjába, hogy mely ágakon futott le a link inicializálás.

- A regisztrátum alapján adjon választ a következő kérdésekre:

- Mennyi a keretsorszámok kezdőértéke?

- 7F

- Hány LSSU üzenet vett részt a link felépítésében?

- 3-3

- Mennyi a "Proving" időtartama?

- 8.236

- Az IAM és ACM üzenet azonos híváshoz tartozik-e?

- Igen

- 2.2 SS7-ISUP jelzésforgalom off-line analízise.

- Replay módban töltse be a mérésvezető által megadott mérési eredmény rekordot az EQS-133 adatbázisából a műszer memóriájába.

- Az eseménylistát megjelenítve egy áttekinthetetlen üzenetszekvenciát látunk. Ebben kell "rendet teremteni" azaz a számunkra érdekes részleteket kiszedni. A lehetőségek számbavételéhez jelenítsük meg a

- Decoded/off

Dekodolt uzenetek

- CallTrace

Hivas lista

- CallExtr

- Adott hivas reszletei

- Counters/Frame

- A beerkezett fremek szamerteke

- Counters/ISUP-1

- Isup framek szama az egyes portokon

- Counters/CV-1

- CallStatist

- Hivasi statisztika az adott vonalon

report formákat. Az eredményt nem szükséges jegyzőkönyvezni, helyette adjuk meg a formátumok egy mondatos jellemzését!

- Válaszolja meg a következő kérdéseket.

- Melyik a legterheltebb link? (Egy IAM hossza 48 byte, a többi üzenet 16 byte legyen a számításban!). Mennyire becsüli a legterheltebb linken a forgalmat?

A "B" link a legterheltebb, 5136 byte forgalommal.

- A sikertelen hívásoknak mi a leggyakoribb oka?

- foglalt

- Rajzoljon fel egy sikeres és egy sikertelen hívási szekvenciát!

- Sikeres:

B: Initial Address

A: Address Complete

A: Call Progress

A: Answer

A: Release

- B: Release Complete

- Válasszon ki egy IAM üzenetet és jegyezze fel a benn lévő opcionális elemeket!

- A regisztrátum milyen időtartamú mérést tartalmaz?

- 2 perc

- Mennyi az ASR, illetve a NER értéke? Melyiket nehezebb kiszámolni, miért?

ASR=55.3%

NER=81.2%

- Ner nehezebb mert ott bele kell nezni az okokba hogy a halozat hibaja-e

- Mi volt az üzenetszekvenciája a CV=21_rej értékű hívásnak?

InitialAddres

Release

- ReleaseComplete

Fakultatív feladatok:

- Dekódolja a mérésvezető által adott hexadecimális formátumú SS7-ISUP jelzésüzenetet, a mérési segédlet segítségével.

_